Generare corpuri de tip capac (flanşă cilindrică)

Obs. Semnificaţii simboluri:  - apăsare (click) buton stânga mouse,  - apăsare buton central mouse, - apăsare buton dreapta mouse;  dublă apăsare (click)  buton stânga mouse,   separator de secvenţe (neoperativ)

A.1 Lansare modul Part Design

: [se introduce în caseta denumirea, Capac arbore de intrare I (exemplu, fig. a) (apare automat arborele specificaţiilor, fig. b) a. b.

A.2 Generare schiţă

Activare mediul Sketcher () (apare mediul de desenare schiţă, cu arborele specificaţiilor (fig.a). Generare contur din polilinie () [se va selecta cu fiecare colţ al schiţei urmărind să se respecte condiţiile de paralelism cu sistemul de coordonate HV precum şi coincidenţa punctului de sfârşit cu cel de început, fig. b] a. Cotare schiţă (generare constrângeri dimensionale) (/cotare) [se selectează succesiv cu perechile de linii sau linie şi axă (fig. c), după ce apare cota se selectează cu valoarea] : [se introduce în caseta , valoarea cotei, 55/30] (se repetă ultimele secvenţe şi pentru cota de 70/21/8/30/6/15/38/45/50, fig. c) (, ieşire din mediul Sketch; apare modelul 3D al schiţei, fig. d). Generare solid prin extrudarea de rotaţie () : [se selectează în caseta , cu ] [se selectează în zona de grafică interactivă cu axa H, fig. d] (se verifică: dacă în caseta a apărut ; dacă în caseta apare valoarea 360 (extrudare completă); dacă în caseta apare ) (apare modelul solidului, fig. e). b. c. d. e. f. g.

A.2 Generare găuri

Generare găură [se selectează cu faţa pe care se generează gaura (fig. f)] () : , (/cotare) [se selectează cu centrul găurii şi planul orizontal (fig. g) şi după ce apare cota se selectează cu valoarea] : [se introduce în caseta , valoarea cotei, 60/0] (se repetă ultimele două secvenţe şi pentru cota centrului găurii cu planul vertical de valoare 0, fig. g) (, ieşire din mediul Sketch); : (se selectează din listă) [se introduce în caseta , valoarea diametrului, 9] (apare modelul cu gaura evidenţiată color, fig. h). Generare găuri prin multiplicare (selectare din arborele specificaţiilor; se vizualizează color gaura, fig. h) () : (selectare din listă; varianta poate fi implicită) [se introduce în caseta , numărul de multiplicare, 6] [se introduce în caseta , valoarea unghiului dintre găuri, 60] , , [se selectează cu centrul de multiplicare] (se va selecta alezajul cel mai mic, fig. i] , (apare modelul cu cele 6 găuri, fig. j). h. i. j.

A.2 Generare teşituri şi racordări

Gnerare teşituri () : [se introduce în caseta , valoarea razei, 0,5; se modifică unghiul teşiturii (dacă este cazul) în caseta (ex. rămâne valoarea implicită, 45] [se selectează cu muchiile care se teşesc (fig. k)] (apare în caseta numărul de muchii selectate, ex. ) (apare modelul cu teşiturile generate evidenţiate color, fig. m; apare automat în arborele specificaţiilor eticheta racordării generate, ). Gnerare racordări () () : [se introduce în caseta , valoarea razei, 3] [se selectează cu muchiile care se racordează (fig. l)] (apare în caseta numele muchiei selectate) (apare modelul cu racordarea generată, fig. m; apare automat în arborele specificaţiilor eticheta racordării generate, ). k. l. m.